SST 01.00.00
                                              Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne

SST- 01.00.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i roboty ziemne

Kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
Spis treści: 

381
Część ogólna


381.1
Przedmiot ST


381.2
Zakres stosowania ST


381.3
Zakres robót objętych ST


381.4
Określenia podstawowe


391.5
Ogólne wymagania dotyczące robót


392
Materiały


393
Sprzęt


393.1
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


404
Transport


415
Wykonanie Robót


415.1
Ogólne warunki wykonania Robót


425.1.1
Istniejące uzbrojenie


425.1.2
Warunki geologiczne i hydrologiczne


425.2
Warunki szczegółowe realizacji robót


425.2.1
Wyznaczenie punktów wysokościowych


435.2.2
Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych


435.2.3
Sprawdzenie robót pomiarowych


435.2.4
Przygotowanie do Robót ziemnych


445.2.5
Rozebranie nawierzchni


445.2.6
Zdjęcie warstwy humusu


445.2.7
Wycinka kolidujących drzew


455.2.8
Wycinka i karczowanie krzaków


455.2.9
Rozbiórka nawierzchni i przepustów betonowych


465.2.10
Wykonanie wykopów


495.2.11
Wykonanie podsypki


505.2.12
Wykonanie obsypki


515.2.13
Zasypanie wykopów


525.2.14
Wymiana gruntu


536
Kontrola jakości robót


536.1
Kontrola jakości materiałów


536.2
Kontrola jakości wykonania Robót


537
Obmiar robót


548
Odbiór robót


559
Podstawa płatności


5810
Przepisy związane


5810.1
Elementy dokumentacji projektowej


5810.2
Normy


5910.3
Inne dokumenty i ustalenia techniczne




I Część ogólna
I Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i zakresie robót ziemnych.
I Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.3.

I Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania, pomiarów geodezyjnych, robót przygotowawczych i robót ziemnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z tłoczniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres Robót obejmuje:
· wytyczenia trasy i punktów wysokościowych, 
· usunięcie poszycia i krzewów występujących na trasie projektowanych sieci,

· ewentualne usunięcie drzew występujących na trasie projektowanych sieci,

· zdjęcie warstwy humusu jego składowanie, 
· mechaniczna i ręczna rozbiórka nawierzchni betonowych,

· mechaniczna i ręczna rozbiórka przepustów betonowych,
· wykonanie wykopów liniowych i kubaturowych (pod studnie, zbiorniki tłoczni, komory przewiertowe itp.),
· wyprofilowanie podłoża, ewentualna wymiana gruntu nienośnego na podłoże żwirowe lub piaskowe,
· wykonanie podsypki pod rury i studnie,
· wykonanie obsypki i zasyp z ewentualną wymianą gruntu,
· rozścielenie humusu,
· odtworzenie przepustów,
· prace porządkowe i przywrócenie ukształtowania i zagospodarowania terenu do stanu pierwotnego.
I Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami, a w szczególności PN-B-04452:2002, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
i ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót".
I Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy zostały umieszczone w ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót".
I Materiały

Materiały stosowane do wykonania Robót ziemnych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej:
· Materiałami stosowanymi do zabezpieczenia ścian wykopu są:

- obudowa płytowa stalowa, wypraski stalowe, grodzice stalowe,
- drewno budowlane na szalunki,

- rozpory,
- grodzice stalowe G62.
· Materiałami stosowanymi do wykonania odwodnień wykopów są: 

- studzienki drenażowe betonowe Ø500, Ø800,
- przepusty betonowe,
- zestawy igłofiltrowe.
· Materiałem stosowanym na podsypkę i obsypkę rurociągów oraz wymianę gruntu powinien być grunt mineralny: żwir, piasek wielofrakcyjny - umożliwiający zagęszczenie do wymaganego wskaźnika.
I Sprzęt

I Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania 
i odbioru Robót".

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci kanalizacji sanitarnej, tłoczni ścieków oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów projektowanych sieci wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Roboty związane z wykonaniem robót ziemnych i rozbiórkowych będą wykonywane częściowo ręcznie, a częściowo mechanicznie przy pomocy następujących maszyn 
i urządzeń:
· Koparka kołowa,

· Koparka gąsienicowa,
· Koparko-ładowarka,
· Spycharka, 
· Ładowarka,

· Samochód samowyładowczy, 
· Samochód skrzyniowy,
· Żuraw budowlany samochodowy, 

· Zagęszczarka wibracyjna,
· Wibromłot,
· Walec statyczny samojezdny,
· Agregat prądotwórczy,
· Sprężarka spalinowa,
· Piła mechaniczna,

· Ciągnik z osprzętem do prowadzenia prac zw. z ewentualną wycinką krzewów i drzew,
· Elektryczne lub spalinowe pompy przeponowe.
Stosowany sprzęt będzie zgodny z niniejszą Specyfikacją Techniczną lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

I Transport

Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót".

Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu. 
Do przewozu materiałów do umocnienia wykopu użyć należy środków transportu dostosowanych do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze - wywrotki.
Materiał z rozbiórki elementów betonowych można przewozić dowolnym środkiem transportu 
o odpowiedniej ładowności, zaleca się jednostki samowyładowcze.
Materiał pozostały po ewentualnej wycince drzew, przedstawiający wartość użytkową powinien być transportowany w sposób nie powodujący jego uszkodzeń. Pnie, karpinę, gałęzie i krzewy należy przewodzić transportem samochodowym.

I Wykonanie Robót

I Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót".
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania Projekt Organizacji Robót oraz Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami: normą PN-B-06050:1999 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlano-montażowych", „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401) – rozdział 10 Roboty ziemne”.

Teren utwardzony

Przed rozpoczęciem Robót ziemnych należy wykonać Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni utwardzonych w rejonie, których planuje się prowadzić rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej. 

Teren nieutwardzony

Przed wykonaniem wykopów na terenach rolnych i innych terenach pokrytych ziemią urodzajną należy zebrać warstwę ziemi urodzajnej i odsunąć na taką odległość, aby nie doszło do jej wymieszania z gruntem pozostałym. Po zasypaniu wykopów gruntem budowlanym należy odtworzyć warstwę ziemi urodzajnej z ziemi złożonej na odkładzie.

Teren zabudowany

W przypadku prowadzenia Robót ziemnych w sąsiedztwie istniejących zabudowań należy zastosować zabezpieczenia chroniące znajdujące się tam obiekty przed powstaniem szkód.

Wykonawca powinien zabezpieczyć teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wymaganiami wyszczególnionymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej ST- 00.00.00. Warunki Ogólne.
Do wykonywania wykopów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Sukcesywnie, w miarę postępu Robót związanych 
z wykonywaniem wykopów, należy wykonywać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów oraz prace związane z odwodnieniem wykopów. Do zasypywania wykopu można przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Zniszczone nawierzchnie po zakończonych Robotach należy doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie ze specyfikacją ST-03.02.00., ST-03.03.00. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami drogowymi. 
W czasie wykonywania Robót należy przestrzegać warunków i przepisów BHP. Całość Robót należy wykonać zachowując przepisy o ochronie użytków oraz dbałość o zminimalizowanie strat z tytułu prac budowlanych. 
I Istniejące uzbrojenie

Na terenie objętym projektem występuje infrastruktura techniczna w postaci:

· sieci napowietrznych i podziemnych tj.: linie i kable energetyczne eNN i eSN, 
· sieć wodociągowa, 
· przepusty.
Projektowane sieci będą kolidowały z istniejącą infrastrukturą głównie z kablami energetycznymi i przepustami.
I Warunki geologiczne i hydrologiczne
Warunki gruntowo-wodne określono w opinii geotechnicznej podłoża gruntowego. Roboty należy wykonać z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych opisanych w opinii geotechnicznej podłoża gruntowego.
I Warunki szczegółowe realizacji robót

I Wyznaczenie punktów wysokościowych

Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i utrwalić w terenie punkty główne projektowanych sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 100m, a także obok każdego projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm.

Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków.
I Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych

· Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci kanalizacyjnej,
· Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci  w wykopie przed zasypaniem,
· Inwentaryzacja elementów naziemnych wykonanych sieci.
I Sprawdzenie robót pomiarowych

Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci.
Należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci. 
Wyznaczenie sytuacyjno - wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1km.
Robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy.

Wyznaczenie wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w pięciu miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.
I Przygotowanie do Robót ziemnych

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. 
W razie potrzeby należy porozumieć się na piśmie z właścicielami i użytkownikami terenu, 
a kopię dostarczyć Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony.

Należy bezwzględnie wyznaczyć zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów. Kołki wyznaczające oś rurociągu zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.
Przygotować i oczyścić teren poprzez usunięcie gruzów i kamieni, wykonanie prac rozbiórkowych istniejących obiektów, usunięcie ogrodzeń oraz przygotować przejazdy i drogi dojazdowe.
W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót ziemnych należy przestrzegać następujących zasad:

· roboty ziemne prowadzić krótkimi odcinkami,
· w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i zabezpieczyć. Nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopów na dzień następny,
· w miejscach skrzyżowań z przejściami dla pieszych należy stosować kładki z poręczami.

I Rozebranie nawierzchni
Szczegółowy opis dotyczący rozbiórki nawierzchni umieszczono w specyfikacji SST- 03.01.00.
I Zdjęcie warstwy humusu 
Przed przystąpieniem do Robót ziemnych należy usunąć z terenu budowy ręcznie lub mechanicznie warstwę ziemi urodzajnej - humusu. Usunięta w ten sposób górna warstwa gleby należy do właściciela terenu i powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru.
Ziemię urodzajną należy pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych lub wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zapewnienie składowania lub wywozu należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. Ilość wywożonej ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu Robót ziemię urodzajną należy rozścielić w miejscu, z którego została zdjęta.
I Wycinka kolidujących drzew

Teren w pasie Robót ziemnych, w miejscach wykopów, powinien być oczyszczony z drzew. Wszelkie ewentualne Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy i zasypanie dołów w pasie robót zlokalizowanych poza wykopem. W miejscach wykopów, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%.

Przed rozpoczęciem wycinki Wykonawca powinien sporządzić inwentaryzację zieleni 
i uzyskać odpowiednie zezwolenia.
Roślinność istniejąca w pasie Robót ziemnych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to musi być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Wykonawca Robót ma obowiązek prowadzenia Robót ziemnych w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej wartości w czasie trwania Robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie przewiezione przesadzarkami z bryłą korzeniową do miejsca posadzenia.
I Wycinka i karczowanie krzaków 
Teren w pasie Robót ziemnych, w miejscach wykopów, powinien być oczyszczony z zagajników, poszycia i krzewów. Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują usunięcie i wywiezienie pni, gałęzi, korzeni, poszycia poza teren budowy i zasypanie dołów w pasie robót zlokalizowanych poza wykopem. W miejscach wykopów, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%.

Roślinność istniejąca w pasie Robót ziemnych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to musi być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
I Rozbiórka nawierzchni i przepustów betonowych
Wykonawca przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przedstawi Inspektorowi nadzoru oraz Inwestorowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz uzyska zgodę na rozpoczęcie robót rozbiórkowych każdego elementu podlegającego rozbiórce. 

Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania tj.: gruz betonowy Wykonawca dostarczy na koncesjonowane składowisko oraz pokryje koszt ich składowania. Wywóz materiału z rozbiórek obejmuje załadunek, transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku, rozładunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z dróg publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ich dopuszczalne obciążenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystości. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiałów rozbiórkowych, nienadających się do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z ich odbiorcą.
Wykopy powstałe po rozbiórce elementów betonowych znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.
Rozbiórkę przepustów należy prowadzić w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie materiałów w jak największym stopniu. Wszystkie elementy z rozbiórki przewidziane do ponownego wykorzystania należy składować, tak by nie uległy uszkodzeniu.

Rozebrane przepusty należy odtworzyć do stanu pierwotnego z materiałów nie gorszych niż w stanie istniejącym. Materiały z rozbiórek mogą być wykorzystane do odtworzeń wyłącznie po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

I Wykonanie wykopów
Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". Wszystkie wykopy winny być zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposób widoczny oznakowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania wykopów.
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być większe niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy projektowanych sieci nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych, powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. 
Kolizje

Z uwagi na bardzo zróżnicowane warunki terenowe i geologiczne wykopy będą wykonywane ręcznie i mechaniczne. W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, i nadziemnym Roboty ziemne muszą być wykonywane bezwarunkowo ręcznie 
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty należy prowadzić pod nadzorem właściciela tego uzbrojenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Zabezpieczenia tymczasowe przy skrzyżowaniach wykopu z istniejącymi sieciami powinny być wykonane w sposób wskazany przez właścicieli tych sieci.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać wykopy kontrolne celem jego dokładnego ustalenia zarówno w poziomie jak i w pionie.
Trzeba mieć na względzie, że naniesione na plany uzbrojenie może mieć w rzeczywistości inny przebieg. Podczas wykonywania Robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) do istniejącego uzbrojenia. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy je traktować jako czynne, przerwać Roboty ziemne, powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie służby eksploatacyjne. Inspektor po konsultacji z odpowiednimi służbami zadecyduje o dalszym prowadzeniu Robót ziemnych. 
W przypadku konieczności wykonania przekładek istniejących sieci, zostaną one zrealizowane w ramach robót wykonywanych przez Wykonawcę, po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z wykonaniem przekładek.
Wszelkie wykopy w pobliżu istniejących urządzeń winny być wykonywane sposobem ręcznym, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Napotkane, w obrysie wewnętrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne należy zabezpieczyć przez podwieszenie do tymczasowej konstrukcji wg wymagań właścicieli tych urządzeń. Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie. 
Dno wykopu.

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Profilowanie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, wykop powinien być przegłębiony, a miejsce to wypełnione materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W miejscach gdzie nośność podłoża jest niewystarczająca dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione poprzez wykonanie zagęszczonej ławy żwirowej lub piaskowej o grubości min 40cm.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nie nawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 5 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20cm wyższym od projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć ręcznie - tzw. dokop ręczny. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża. Warstwa stanowiąca bezpośrednie podłoże rury o odpowiedniej nośności ma duże znaczenie dla trwałości i prawidłowego działania rurociągu. Z tego względu należy unikać późniejszego naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. 
Szerokość wykopu.

Przewiduje się, uwzględniając projektowanie trasy przebiegu przewodów oraz panujące warunki gruntowo-wodne, że dla potrzeb realizacji zadania większość wykopów stanowić będą wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych. W gruntach suchych dla średnicy do Ø200mm minimalna szerokość zabezpieczonych wykopów powinna być równa zewnętrznej średnicy przewodu + 0,4m po każdej stronie przewodu, a dla średnicy powyżej Ø200mm + 0,5m po każdej stronie przewodu. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, podaną szerokość zaleca się zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej 1,0 m od dna wykopu. Wykop należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN–B–10736 oraz PN–EN 1610. Wykopy pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewni to możliwość grawitacyjnego częściowego odwodnienia wykopów. 

Umocnienie ścian wykopu

Niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o głębokościach większych od 1,0 m powinny posiadać pionowe ściany umocnione przenośnym szalunkiem stalowym z rozporami. Tak wykonane wykopy o ścianach umocnionych i rozpartych spełniają niezbędny w przypadku montażu rurociągów z tworzyw sztucznych warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - odporność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury. Obudowę w czasie wykonywania zasypu, należy etapowo zdemontować do powtórnego zastosowania.
Przy głębokości większej od 3,0 m w terenie niezabudowanym przewidziano wykop o ścianach skarpowych  z odeskowaniem w strefie kanałowej.
W terenach zabudowanych, we wszystkich przypadkach, gdy istnieje prawdopodobieństwo naruszenia stateczności budynków lub skarp (tzn. gdy obiekt znajduje się w strefie oddziaływania wykopu) i dla wykopów o głębokości powyżej 4 m, wykop bezwzględnie należy zabezpieczyć poprzez wykonanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych. Ostateczną decyzję o zabiciu grodzic pozostawia się Inspektorowi Nadzoru. Decyzję o pozostawieniu grodzic na stałe lub ich demontażu po wykonaniu prac pozostawia się Inspektorowi Nadzoru. 
Przy wykonaniu wykopu dla montażu studzienek kanalizacyjnych odległość pomiędzy ich zewnętrzną krawędzią a obudową wykopu z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 0,6 m. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad poziom przyległego terenu. Obudowę, po wykonaniu studzienek zdemontować do powtórnego zastosowania.
Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową. 

Na części trasy zajdzie konieczność odwodnienia wykopów. 
W zależności od budowy podłoża gruntowego i poziomu zwierciadła wód gruntowych, jako metodę odwodnienia proponuje się zastosowanie igłofiltrów, studni wierconych. Inną metodą odwodnienia może być ułożenie pod strefą kanału drenażu poziomego z odprowadzeniem wody do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok tras kanału, skąd woda spompowana jest agregatem pompowym.

Odwodnienie wykopu, w gruntach nawodnionych przy niskim zwierciadle wody nad planowaną niweletą dna kanału, realizuje się poprzez wykonanie środkiem, w dnie wykopu rowka i ułożenie warstwy filtracyjnej z tłucznia lub żwiru. Woda będzie odprowadzana do zagłębień lub studzienek zbiorczych skąd będzie spływać grawitacyjnie lub będzie wypompowywana do cieków powierzchniowych lub rozprowadzana po terenie poza zasięgiem budowy. Do wypompowywania można użyć pomp przeponowych lub odśrodkowych do wody brudnej.
Do gromadzenia wody stosować studzienki betonowe Ø500 mm lub Ø800 mm h =1,0 m na załamaniach trasy. Zbierające się w studzienkach wody należy odpompowywać.

Dla zwierciadła wody występującego powyżej 1,0 m nad planowaną niweletą dna kanału należy stosować odwodnienie wykopów metodą depresji poziomu zwierciadła wody gruntowej. Przy tej metodzie należy stosować typowe zestawy igłofiltrów.
Należy prowadzić dziennik pompowań zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne jest układanie rur w wykopie zalanym wodą.  
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów należy weryfikować w trakcie prowadzenia Robót poprzez wykonanie sondowań geologicznych mających na celu sprawdzenie struktury gruntu (współczynnika filtracji) oraz poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia Robót.
I Wykonanie podsypki

Składowisko materiału do podsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Materiał do podsypki lub warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące wymagania: 

· nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, materiałem na podsypkę powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty, 

· materiał nie może być zmrożony, 

· nie może zawierać grud, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki. Gdy dno wykopu stanowią grunty zawierające rumosz, otoczaki, należy je wybrać i wymienić na zagęszczony piasek. 

Założona wysokość podsypki wynosi 10 cm. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość podsypki powinna wzrosnąć do 20 cm.
Podsypka powinna być wykonana zgodnie ze spadkiem rurociągu. Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej powierzchni swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 0,10 m. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.
W miejscach połączeń rur podsypkę należy wykonać po próbie szczelności odcinka kanału.
Zagęszczenie podsypki może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę zagęścić do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia min.
Is = 1,0.  W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia materiału podsypki należy stosować metody podane w instrukcjach montażowych rurociągów z PVC i PE układanych w gruncie.
I Wykonanie obsypki
Składowisko materiału do obsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

Obsypka rurociągu powinna zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, oraz wyeliminować szkodliwe obciążenia miejscowe. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. W miejscach połączeń rur obsypkę należy wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. Materiał obsypki powinien być układany równocześnie z obydwu stron rurociągu, warstwami o grubości maksymalnie 30 cm i zagęszczany. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie gruntu w strefie wspierającej rurociąg od spodu. Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty podatne na zagęszczenie. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki, co materiał do podsypki. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Rury należy w trakcie zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczeniem pionowym. W związku z tym należy jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie podsypki należy dokonywać zagęszczenia ręcznego względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych lub lekkich zagęszczarek płytowych. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. Zagęszczenie może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami obsypkę zagęścić do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia min. Is = 1,0. W celu uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia materiału obsypki należy stosować metody podane w instrukcjach montażowych rurociągów z PVC i PE układanych w gruncie.
Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu 30cm ponad wierzch rury.  Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rurę.

I Zasypanie wykopów
Przed zasypaniem wykop należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń powstałych po montażu kanału. Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczania. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,5m. 
Zasypanie kanału należy przeprowadzić w trzech etapach: 
· etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków 
na złączach,

· etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń,

· etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub ewentualnie z wymianą gruntu, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką szalunków i rozpór ścian wykopu. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni.

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów. Warstwa przykrywająca, która występuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych. Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1m. 

Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. 

Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu oraz wymaganą grubości warstwy po osiągnięciu założonego wskaźnika zagęszczenia dla zastosowanego materiału. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym:

· dla warstw do głębokości 2 m - 1,00,
· dla warstw powyżej 2m głębokości - 0,98.
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinien wynosić - 0,97. W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20%. Sprawdzenie wilgotności należy przeprowadzić laboratoryjnie.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 

Badanie zagęszczenia gruntu powinno być wykonane przez przedsiębiorstwo specjalistyczne dysponujące sprzętem do skutecznego wykonania Robót. Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby zagęszczenia warstwy.
I Wymiana gruntu 

W przypadku natrafienia na grunty organiczne lub całkowicie nienośne należy przy zasypie przewidzieć wymianę tych gruntów. Wymiana gruntu polega na wybraniu nie nadającego się do zasypu gruntu rodzimego i uzupełnieniu gruntem nośnym tj.: piasek, pospółka, żwir - łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju zagęszczarki grunt zasypowy należy układać warstwami około 30÷50 cm i zagęszczać do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0 w pasie drogowym i Is= 0,97 poza pasem drogowym.
Jeżeli gruntem rodzimym są materiały nienadające się do zagęszczenia np. glina, iły, należy bezwzględnie dokonać wymiany gruntu.
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione. Zapewnienie terenów na składowanie i ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 

I Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót" pkt 6.

I Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
I Kontrola jakości wykonania Robót
Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodność z Dokumentacją Projektową,

b) badanie stopnia zagęszczenia,

c) przy wykonaniu Robót ziemnych dla wykopów:

· wykonanie wykopu i podłoża, 
· zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

· stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu,

· wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
· rodzaj materiału użytego do podsypek, obsypek i zasypu oraz jego zagęszczenie,
· przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
I Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania 
i odbioru Robót".

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Płatności częściowe będą dokonywane w zależności od postępu prac oszacowanego w oparciu o obmiar robót. Jednostką obmiarową będzie 1 metr bieżący wybudowanej sieci kanalizacyjnej, dla każdej średnicy i rodzaju materiału rury lub inna jednostka ustalona z Inwestorem oraz 1 kpl. wybudowanej kompletnej tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  Częstotliwość płatności będzie wynikać z Umowy lub ustaleń z Inwestorem.
Nie przewiduje się odrębnej jednostki obmiarowej dla robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych. Wszelkie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne związane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej i tłoczni ścieków powinny być ujęte w przyjętej jednostce obmiarowej.
Poszczególne jednostki obmiaru Robót powinny zawierać wszystkie roboty objęte Umową, podstawowe, a także wszystkie roboty towarzyszące, tymczasowe i inne dodatkowe roboty nieprzewidziane, konieczne dla wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku braku wyszczególnienia roboty tymczasowej lub towarzyszącej w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z podstawą płatności, koszty tych Robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach obmiaru. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty, związane ze spełnieniem wymagań w zakresie w/w Robót, nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w umowną cenę ryczałtową.
I Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania i odbioru Robót".
Odbiór Robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektorowi komplet map geodezyjnych powykonawczych, zmiany nanieść na mapy zasadnicze i zgłosić do lokalnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

Odbioru Robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, podsypki, obsypki i zasypu. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie całego obiektu liniowego między miejscami przewidzianymi na posadowienie studzienek kanalizacyjnych. Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami.

I Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00.00 „Ogólne warunki wykonania 
i odbioru Robót"

Płatność nastąpi według kwoty ryczałtowej podanej w ofercie Wykonawcy i Umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
Płatności częściowe będą dokonywane w oparciu o obmiar robót. Podstawę płatności stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru prac zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Protokół określał będzie procentowy zakres wykonanych robót w stosunku do całości objętej kwotą ryczałtową podaną w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do Umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Procent wykonanych robót zostanie określony w oparciu o jednostkę obmiarową przyjętą w Specyfikacji Technicznej lub inną ustaloną z Inwestorem. 

Kwota ryczałtowa za wykonanie robót oraz cena jednostkowa za jednostkę obmiarową powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, w tym również roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót będących przedmiotem Umowy oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacją Projektową.
W przypadku kwoty ryczałtowej za wykonanie robót podstawę płatności stanowi wykonanie całości robót objętych Umową zgodnie z Dokumentacją Projektową.

W przypadku rozliczeń częściowych w oparciu o jednostkę obmiarową podstawę płatności stanowi wykonanie 1 metra bieżącego dla budowy kanalizacji sanitarnej i 1 kpl. w przypadku budowy tłoczni ścieków.
Cena za jednostkę obmiarową oraz całkowita kwota ryczałtowa powinny uwzględniać między innymi roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne takie jak:
· pomiary geodezyjne, w tym:
- wytyczenie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, studzienek i innych obiektów na sieci kanalizacyjnej, punktów wysokościowych, lokalizacji tłoczni ścieków,
- koszt wykonania pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci kanalizacji sanitarnej w wykopie przed zasypaniem,

- koszt wykonania inwentaryzacji elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej,
- koszt wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- koszt przygotowania rysunków, szkiców geodezyjnych i obliczeń dla wszystkich niezbędnych Robót geodezyjnych i wytyczeń koniecznych dla realizacji Robót zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

· zdjęcie i rozścielenie humusu, w tym:

- koszt zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z terenu Robót sprzętem mechanicznym i ręcznie,

- koszt załadunku i wyładunku ziemi urodzajnej na i z środków transportu,

- koszt transportu ziemi urodzajnej na i z miejsca składowania,

- koszt składowania humusu,

- koszt plantowania terenu,

- koszt ponownego rozścielenia sprzętem mechanicznym i ręcznie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na terenie Robót po ich zakończeniu,
- koszt obsiania trawą odtwarzanych nawierzchni zielonych i skarp,
- koszty usunięcia, przechowania oraz ponownego nasadzenia i odtworzenia zieleni ogrodowej.
· usunięcie drzew i krzewów, w tym:
- koszt usunięcia/karczowania,

- koszt transportu poza teren budowy, z załadunkiem i rozładunkiem na i z środków transportu, 
- koszt zasypania dołów, 
- koszt uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
· rozbiórka nawierzchni betonowych wraz z podbudową, w tym:
- koszt zabezpieczenia pasa robót,

- koszt dostarczenia i utrzymania sprzętu,

- koszt mechanicznej i ręcznej rozbiórki nawierzchni,

- koszt mechanicznej i ręcznej rozbiórki podbudowy,

- koszt prac porządkowych w miejscu prowadzonych robót.

- koszt załadunku i rozładunku gruzu i innych materiałów z rozbiórki na i z środków transportu,

- koszt transportu gruzu i innych materiałów z rozbiórek na składowisko wraz z opłatą za składowanie gruzu i innych materiałów z rozbiórek,
· rozbiórka przepustów, w tym:

- koszt zabezpieczenia pasa robót,

- koszt dostarczenia i utrzymania sprzętu,

- koszt mechanicznej i ręcznej rozbiórki elementów betonowych, żelbetowych 
i z innych materiałów,
- koszt prac porządkowych w miejscu prowadzonych robót,
- koszt składowania materiałów z rozbiórek,

- koszt załadunku, rozładunku, transportu i zagospodarowania materiałów z rozbiórek,
- koszt odtworzenia przepustów,

· tymczasowe drogi dojazdowe, w tym:

- koszt transportu materiałów, z załadunkiem i rozładunkiem na i z środków transportu, 

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- układanie i rozbieranie płyt żelbetowych,
· ręcznie i mechanicznie wykonanie wykopów. 
- koszt zabezpieczenia i oznakowania terenu Robót,

- koszt wykonania wykopów liniowych i obiektowych ręcznie i sprzętem mechanicznym,

- koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wyznaczone składowisko,

- koszt załadunku i rozładunku gruntu na i z środków transportu,
- plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych spycharką

w wykopie i na odkładzie,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,

- koszt montażu i demontażu umocnień ścian wykopów oraz rozpór,

- koszt transportu, rozładunku, załadunku i składowania elementów umocnień,

- koszt wykonania odwodnień wykopów, w tym koszt pracy urządzeń,

- koszt materiałów do wykonania odwodnień (przepusty betonowe, studnie betonowe, żwir) wraz z transportem i składowaniem,

- koszt montażu, demontażu i utrzymania urządzeń do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry).
- koszt wykonania i rozbiórki czasowych dróg kołowych,

- koszt montażu i demontażu tymczasowych zabezpieczeń uzbrojenia podziemnego i urządzeń obcych z wykonaniem koniecznych podparć, zawieszeń i osłon,
· wykonanie podsypki, obsypki oraz wymiany gruntu, w tym: 
- koszt zakupu i dostawy materiałów,

- koszt załadunku i wyładunku materiałów na i z środków transportu,

- koszt składowania materiałów,

- koszt wykonania podłoża wzmocnionego,

- koszt wykonania podsypki i obsypki wraz z zagęszczaniem do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
- koszt wymiany gruntu ręcznie i sprzętem mechanicznym wraz z zagęszczaniem do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki materiałów. 
· ręczne i mechaniczne wykonanie zasypania wykopu, w tym: 
- koszt zasypania wykopu gruntem ręcznie i sprzętem mechanicznym,

- koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia,

- koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru,

- uporządkowanie terenu budowy po prowadzonych robotach ziemnych.
Kwota ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie prace podstawowe, roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy na wykonanie robót budowlanych. Wszelkie koszty, związane ze spełnieniem wymagań w zakresie w/w robót, a nie wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze Robót jako odrębna pozycja nie podlegają dodatkowej zapłacie i są włączone w cenę umowną.
I Przepisy związane

Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione elementy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacja Techniczna, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
I Elementy dokumentacji projektowej

Podstawą do wykonania Robót są następujące elementy Dokumentacji Projektowej:
· Projekt Budowlany pn.: „Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym”,
· Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
· Przedmiar Robót,
· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
· Opinia geotechniczna podłoża gruntowego.
I Normy
	Lp.
	Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
	Tytuł normy

	1.
	PN-B-12095:1997
	Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

	2.
	PN-86/B-02480 Zastąpiona częściowo przez PN-B-02481:1998 w zakresie zał. 1.
	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

	3.
	PN-B-02481:1998
	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

	4.
	PN-74/B-04452 Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481 w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3
	Grunty budowlane. Badania polowe.

	5.
	PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

	6.
	PN-B-06050:1999
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

	7.
	PN-81/B-03020 Zmiany 1BI 2/88 poz. 14
	Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

	8.
	PN—S-02205:1998
	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

	9.
	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.


I Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
2. Instrukcja techniczna 0-1.
Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna 0-3.
Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
4. Instrukcja techniczna G-2.
Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
5. Instrukcja techniczna Kg.
Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.
6. Instrukcja techniczna Kg.
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.
7. Instrukcja techniczna G-3.2.             Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
PAGE  
37
„Uzbrojenie ul. Plażowej w Tarnobrzegu w kanalizację sanitarną grawitacyjno-ciśnieniową wraz z tłoczniami ścieków i zasilaniem elektrycznym”

