Specyfikacja Techniczna – Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku administracyjnego Zakładu Wodociągów w Tarnobrzegu ; styczeń 2019r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Nazwa zadania: Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku 

                             administracyjnego - część niska
Inwestor:    Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Adres :       Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45410000-4 Tynki zewnętrzne zwykłe, szlachetne i renowacyjne - uzupełnienia
45261310 – Pokrycie dachu, obróbki blacharskie
 45442100-8 – Roboty malarskie
Spis zawartości opracowania:
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

II.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
OGÓLNA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STB.00
Nazwa zadania: Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku 

                             administracyjnego - część niska
Inwestor:    Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Adres :       Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


l. WYMAGANIA OGÓLNE

1 .1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi części niskiej budynku administracyjnego Zakładu Wodociągów w Tarnobrzegu przy ul. Wiślnej 2.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 .1
1.3 Określenia podstawowe
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.3.1. Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów

1.3.2. Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.3.3. Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.4. Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

1.3.5. Dziennik Budowy opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt .z ponumerowanymi

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy.

1.3.6. Inspektor Nadzoru Budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.

1.3.7. Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

1.3.8. Księga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń.

1.3.9. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
1.3.10 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.3.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.

1.3.13 Przedmiar robót — wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓWBUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ JAKOŚCI.
2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów wyrobów budowlanych.

Materiały i wyroby wykorzystane przy wykonaniu robót objętych niniejszą specyfikacją muszą być oznakowane symbolem CE, oraz spełniać wymogi odnośnych przepisów, być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, składowania materiałów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe: przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w każdej fazie wykonywania robót a na każde żądanie zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi ich sprawdzenie.
2.3 Kontrola jakości.
2.3.1 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca uzgodni z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych, a także o sposobie i terminie przekazania dokumentów potwierdzających właściwości i jakość stosowanych materiałów i wyrobów: certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności z Polskimi Normami. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie zamawiającego/inspektora nadzoru umożliwić sprawdzenie: jakości, stanu technicznego oraz dokumentów określających właściwości i jakość dostarczonych materiałów i wyrobów.

2.3.2 Materiały i wyroby nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Nie przewiduje wariantowego stosowania materiałów i wyrobów. Ewentualne wariantowe zastosowanie materiałów i wyrobów może nastąpić w jedynie w uzasadnionych przypadkach po dokonaniu przez strony biorące udział w procesie inwestycyjnym (zamawiający/ inspektor

nadzoru, wykonawca) odpowiednich uzgodnień.
3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W wypadku zdyskwalifikowania przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego sprzętu nie gwarantującego zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do robót.
4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie umową, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i wyrobów a także zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
6.1 Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i wyrobów budowlanych. Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych z częstotliwością gwarantującą że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych pomiarów, kontroli i badań zamawiającego/inspektora nadzoru budowlanego.

6.2 Pomiary i badania.

Wszystkie pomiary i badania będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek pomiaru lub badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający/inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do uczestniczenia i kontroli w przeprowadzanych przez wykonawcę pomiarach i badaniach. Pomiary i badania prowadzone przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiający/Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony prowadzenia pomiarów i badań materiałów, wyrobów oraz robót budowlanych a wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej pomocy umożliwiającej ich przeprowadzenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiar robót dokonuje wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z zamawiającym/ inspektorem nadzoru inwestorskiego. Obmiar będzie dokonywany jedynie przy wynagrodzeniu obmiarowym. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1 Rodzaje odbiorów.

Wykonywane lub wykonane roboty będą podlegać następującym etapom odbioru, dokonywanych przez zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionych mistrzów kominiarskich, komisję powołaną przez zamawiającego w obecności i przy udziale wykonawcy :
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego w obecności wykonawcy w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca przez powiadomienie inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia.
b) Odbiór przewodów wentylacyjnych i dymowych.

Wykonawca zostaje na podstawie zawartej umowy na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych) zobowiązany do zapewnienia wykonania prób i badań oraz uzyskania oceny wykonanych robót w zakresie przewodów wentylacyjnych i dymowych przez uprawnionych mistrzów Kominiarskich.
c) Odbiór częściowy robót.

Potrzeba, zakres i tryb przeprowadzenia częściowych odbiorów zostaną ustalone warunkami określonymi w umowie na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym.

d) Odbiór końcowy robót.

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony na warunkach ustalonych w umowie na wykonanie zamówienia publicznego (robót budowlanych). W niniejszej specyfikacji podaje się główne czynności, które w związku z odbiorem końcowym należą do wykonawcy:

1 Zawiadomienie na piśmie dostarczonym zamawiającemu o zakończeniu robót i gotowości robót do odbioru.
2. Przygotowanie i dostarczenie zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowy:
- dokumentów potwierdzających właściwości i jakość wbudowanych materiałów,
- dokumentów z wynikami pomiarów, badań i sprawdzeń.
3. Uczestniczenie w pracach komisji odbierającej roboty w trybie określonym umową.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Akty prawne.
1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych—. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych — (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST. 1. 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
CPV- 45111300-1
Nazwa zadania: Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku 

                             administracyjnego - część niska
Inwestor:    Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Adres :       Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


1.1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac według poniższego wykazu:

1. Rozebranie n/w elementów ;
- pokrycie dachu z blachy trapezowej
- obróbki blacharskie
Dla potrzeb wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych stosuje się materiały pomocnicze wymagane względami technologicznymi oraz względami bhp. Należy zastosować materiały pomocnicze zgodnie z wytycznymi zawartymi w poszczególnych Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastosowanie materiałów pomocniczych przy robotach rozbiórkowych i demontażowych ma na celu zachowanie reżimu technologicznego, odpowiedniego standardu, jakości, sposobu wykonania i organizacji robót, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ewentualnych specjalnych wymagań przy realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych na terenie czynnego obiektu. W trakcie robót należy przestrzegać wytycznych dotyczących robót remontowych i rozbiórkowych zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Uwaga

Materiały z rozbiórki przydatne dla Inwestora złożyć we wskazanym miejscu. Pozostałe nieprzydatne materiały wywieść z terenu budowy w miejsce do tego celu przeznaczone.
1.3. SPRZĘT
Wymagania odnośnie sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

1.4 TRANSPORT MATERIAŁÓW
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:

-samochód skrzyniowy;

-ciągnik;

-wywrotka;

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasą (w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych , podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

1.5. WYKONANIE ROBÓT.
a) należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy , o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń i rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg ;

c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m;

d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych.

e) elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym;

f) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;

g) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz sąsiadujących drzew;

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości, badania oraz odbiór poszczególnych etapów robót powinny przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
1.7. OBMIAR ROBÓT.
Obmiar robót wg Specyfikacji Technicznej Ogólnej

1.8. ODBIÓR ROBÓT.
Badania jakości i prawidłowości wykonanych robót należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami normowymi. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Umową oraz przedstawić je do ponownego odbioru.

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:

- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami;

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;

- wartość pracy sprzętu z narzutami;

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowań,

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,

- załadunek i wywóz gruzu,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzględniają równie. przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 2
TYNKI ZEWNĘTRZNE  RENOWACYJNE

CPV-45410000-4

Nazwa zadania: Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku 

                             administracyjnego - część niska
Inwestor:    Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Adres :       Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszelkich uzupełnień tynków zewnętrznych  systemowych i tradycyjnych i tynków renowacyjnych które należy wykonać przy wymianie pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego, na który nakłada się tynk.

1.4.2. Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię podłoga.

1.4.3. Zaprawa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą piasku, wapna i lub cementu.

1.4.4. Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancja suchej mieszanki tynkarskiej przygotowanej fabrycznie.

1.4.5. Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.

1.4.6. Zaprawa renowacyjna o określonych właściwościach stosowana do ścian murowych wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie. Zaprawy te maja dużą porowatość i przepuszczalność pary wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne.

1.4.7. Tynk szlachetny – powłoka z zaprawy szlachetnej mająca określoną barwę i fakturę, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie na podkład z tynku zwykłego, ściśle z nim związana i stanowiąca ostatecznie wykończenie plastyczne powierzchni, na której została wykonana. Ze względu na technikę wykonania powłoki z zaprawy szlachetnej i sposób obrobienia jej powierzchni (fakturę) rozróżnia się następujące rodzaje i odmiany tynków szlachetnych:

a) o fakturze wynikającej z techniki nanoszenia zaprawy - nakrapiane,

b) obrabiane w trakcie wiązania zaprawy - zmywane, cyklinowane i gładzone,

c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy - kamieniarskie, wśród których w zależności od użytych narzędzi rozróżnia się odmiany: nakłuwane, młotkowane, szlifowane. Ze względu na wielkości ziarna kruszywa użytego do zaprawy szlachetnej rozróżnia się następujące struktury tynku szlachetnego:

a) bardzo drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gładzone i kamieniarskie),

b) drobnoziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 1,25-2,5 mm (tynki gładzone, kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

c) średnioziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 2,5-5 mm lub grupy frakcji 1,25-5 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

d) gruboziarnista - uzyskana przy użyciu kruszywa frakcji 5-10 mm lub grupy frakcji 2,5-10 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

W tynkach nakrapianych nie rozróżnia się struktury.

1.4.8. Okres przydatności mieszanki - okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju miejscu.

1.4.9. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały.
2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne oraz zaprawy systemowe.
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, lub zgodnie z instrukcją producenta.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mułu.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.1.3. Wapno

Do zapraw stosować ciasto wapienne otrzymane z wapna gaszonego na mokro, lasowanego minimum 2 miesiące, lub wapna hydratyzowanego gaszonego na 24 godziny przed użyciem do tynkowania. Ciasto wapienne powinno mieć kolor biały z odcieniem szarego, aż do szarego. Jeśli ma kolor brązowy, to znak, że proces gaszenia przebiegał przy użyciu za małej ilości wody. Wapno zostało "spalone" podczas procesu gaszenia. Ciasto wapienne powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

2.1.4. Cement

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701;1997

2.2. Zaprawy fabryczne w systemowych technologiach tynków renowacyjnych WTA

Zaprawy wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC.

Wymagania. Stosowanie zgodne z instrukcją producenta.

2.2.1. Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatków. Spełnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D i posiada certyfikat WTA.

Rodzaje zapraw:

- obrzutka renowacyjna,

- tynk podkładowy renowacyjny,

- tynk nawierzchniowy renowacyjny
3. Sprzęt.
3.1. Do przygotowania zapraw cementowo-wapiennych - mieszarka przeciwbieżna do zapraw.

3.2. Do zapraw fabrycznych, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,

3.3. Ponadto Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

- do przygotowania podłoża: młotki, przecinaki;

- do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania

(strumieniowanie mgławicowe), urządzenie do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem,

- do nakładania i obrabiania zapraw: kielnie, kielnie spoinówki, pace, pace pokryte porowatą gumą, szpachle, pędzle, cykliny.

4. Transport.
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny by
 zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami pojemników lub opakowań materiałów konfekcjonowanych a wodorozcieńczalne impregnaty, grunty i farby należy chronić przed mrozem.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków zwykłych cementowo-wapiennych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego lub przygotowawczego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki zwykłe powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.

5.1.1. Przygotowanie podłoży

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilży wodą.
5.1.2. Wykonywania tynków trójwarstwowych.

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków renowacyjnych WTA.

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych

zastosowanej metody systemowej, uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni.

Przed wykonaniem tynków renowacyjnych należy oczyścić podłoże z zabrudzeń i usunąć odspojone fragmenty

tynków oraz usunąć zaprawę ze spoin muru na głębokość, co najmniej 2 cm.

Mury dokładnie oczyścić szczotka druciana na sucho lub piaskowania a następnie usunąć kurz sprężonym powietrzem lub lepiej odkurzaczem.

5.2.2. Obrzutka

Obrzutkę można nanosić na oczyszczone podłoże. Silnie chłonne podłoże należy zwilży

. Obrzutkę można wykonać ręcznie lub natryskiem formując chropowatą powierzchnię, pokrywającą około 50-70% ogólnej powierzchni. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C. Nie wykonywać w przypadku zagrożenia nocnymi przymrozkami. W przypadku bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i/lub silnego wiatru postępować jak ze wszystkimi materiałami na bazie cementu. 

5.2.3. Tynk podkładowy i nawierzchniowy

Tynki podkładowe można nanosić po upływie 1-2 dni od wykonania obrzutki. Przy bardzo wilgotnych podłożach czas przerwy może wynosić maksymalnie 5 dni, aby zapobiec zeszkleniu powierzchni.

Tynk podkładowy nakładać w dwóch warstwach o grubości, co najmniej 10 mm. Pierwszej warstwie nada szorstką powierzchnię rysując lekko stwardniały tynk w kierunku poziomym ostrą szczotką lub pacą zębatą.
Drugą warstwę wykonać w zależności od potrzeb - jako tynk podkładowy lub nawierzchniowy – pod malowanie. Przerwa między układaniem pierwszej i drugiej warstwy powinna wynosić ok. 1 dzień na 1 mm grubości. Duże powierzchnie tynku muszą być dylatowane. Po określonym czasie w karcie produktu od zakończenia prac tynkarskich można go pomalować. Używa farb hydrofobowych na bazie silikonów. W trakcie wykonywania robót oraz przez następne 7 dni, temperatura podłoża, zaprawy i otoczenia powinna wynosić od +5°C do + 25°C. Świeżo wykonaną powierzchnię chronić przed deszczem jak również przed gwałtownym wysychaniem (słońce, wiatr, itp.).

5.3. Ogólne zasady wykonywania tynków szlachetnych

5.3.1. Wymagania dotyczące podkładów pod tynki szlachetne.

W zależności od rodzaju wyprawy z zaprawy szlachetnej podkłady powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym:

a) tynk nakrapiany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego, zatartego na ostro, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100,

b) tynk zmywany - podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii II, wg PN-70/B-10100,

c) tynk cyklinowany, gładzony, kamieniarski — podkład z tynku zwykłego dwuwarstwowego drapanego, o dokładności wykonania jak dla tynku kategorii III, wg PN-70/B-10100.

5.3.2. Wykonanie tynków szlachetnych

Fakturę powłoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje się poprzez odpowiednią technikę jej wykonania lub dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju bądź odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane - faktura szorstka charakteryzująca się równomiernie rozrzuconymi wgłębieniami i wypukłościami, uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy ręczne (szczotką, miotełką, kielnią) lub mechaniczne

(aparatem natryskowym), 

b) tynki zmywane - faktura uzyskana przez odsłonięcie ziarna kruszywa (Żwiru lub grysu) za pomocą dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego stwardnieniem, 

c) tynki cyklinowane - faktura nadana przez obróbkę powierzchni świeżego tynku deską nabitą gwoździami albo cykliną zębatą lub rowkującą,

d) tynki gładzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni świeżego  tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla,

e) tynki kamieniarskie — naśladują swym wyglądem i zastępują okładziny z kamienia naturalnego, obrabiane są narzędziami kamieniarskimi po całkowitym stwardnieniu tynku. Wśród tynków kamieniarskich, w zależności od użytych narzędzi do obróbki powierzchni, rozróżnia się następujące odmiany:

- nakuwane, czyli obejmujące faktury grotowane, gradzinowane i dłutowane, uzyskiwane za pomocą grotów, gradzin lub dłut uderzanych podbijakami,

- młotkowane, czyli uzyskiwane za pomocą bezpośrednich uderzeń młotami groszkownikami (faktury groszkowane) albo młotami dłutownikami (faktury karbowane, tj. prążkowane),

- szlifowane, czyli uzyskiwane za pomocą wygładzenia osełkami.

Przy wykonywaniu tynków szlachetnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta gotowej mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podkładu i zaprawy szlachetnej a także warunków nakładania zaprawy oraz jej pielęgnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

- obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

- nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi,

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie, 

- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,

- nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia") wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. cyklinowania, gładzenia; na ścianach zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone - należy stosowa
 odpowiednie profile tynkarskie,

- przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną,

- świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

- tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
6. Kontrola jakości.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Zaprawy gotowe – należy sprawdzać rodzaj i termin użycia.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór podłoża pod tynki.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm,

- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich

- siatkowanie bruzd,

- obsadzenie drobnych elementów,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2004 i PN-EN 998-1:2004/AC Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz. 1 zaprawa tynkarska

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uŻytku.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.1 Inne dokumenty.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część .B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1

„Tynki”, wyd. ITB – 2003 r.
03

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST. 3
POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE

CPV45261310
Nazwa zadania: Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku 

                             administracyjnego - część niska
Inwestor:    Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Adres :       Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w „Wymaganiach ogólnych".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAŁY

Dla realizacji tego zakresu prac należy stosować materiały:

· Pokrycie dachowe - Blacha trapezowa powlekana T55 grubości 0,75 mm

· Obróbki blacharskie – Blacha ocynkowana grubości 0,60 mm
· Łaty iglaste 38x50 mm klasy II,  impregnowane

· Wełna mineralna, maty grubości 15 cm

· Folia izolacyjna grubości 0,2 mm
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych" Ponadto materiały powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych".

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na  jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych".

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: samochody skrzyniowe, dostawczy i ciągniki kołowe z przyczepą. Materiał/ należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

4 2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podkład pod obróbki z blachy cynkowo-tytanowej.

Podłoże musi być stabilne, mocne, suche i czyste. W przypadku podłoża chłonnego należy go zagruntować preparatem Enke VA933 w ilości 2-3 kg/m2. Zastosowanie preparatu w ilości przekraczającej 5 kg/m2 może spowodować „spłynięcie” świeżo przyklejonych

blach, zwłaszcza w przy wysokich temperaturach. 

5.2. Obróbki blacharskie

5.2.1. Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od —15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2.2. Przy obróbkach gzymsów i długich ław podokiennych należy wykonać dylatacje o szerokości 10-15 mm, 

z blach kompensacyjnych o szer. min. 10 cm o profilu taki samym jak obróbka.

5.2.3. Rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999

5.2.4. Uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rury spustowe z blachy powinny by;

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,

b) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

c) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kanalizacyjnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania montażu obróbek.

6.2.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna),

b) w odniesieniu do właściwości całego wykonania obróbek (kontrola końcowa) — po zakończeniu prac.

c) Uznaje się, Że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i wykonanych obróbek blacharskich są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

- dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie – 1 m2

- dla robót 45261320 - Rury spustowe - 1 m.

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podkładu

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody.

8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich.

8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót.

8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 

8.3. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Cena za ustaloną ilość m2, m, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

- oczyszczenie podkładu,

- montaż obróbek i rur spustowych oraz uszczelnień,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; cynkowej, Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S-B-01.04

45442100-8  ROBOTY MALARSKIE

Nazwa zadania: Roboty remontowe pokrycia dachowego budynku 

                             administracyjnego - część niska
Inwestor:    Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Adres :       Zakład Wodociągów
                     39-400;  Tarnobrzeg ul. Wiślna 1


Zakres prac malarskich
· Czyszczenie konstrukcji stalowej płatwi i podpór

· Malowanie konstrukcji stalowej 1x farbą podkładową i farbą nawierzchniową 
· Malowanie elewacji farbą emulsyjną po uzupełnieniu tynków

1.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.
1.1.1. Pigmenty     
1.     Pigmenty stosowane do robót malarskich powinny mieć postać suchego proszku, bez grudek, skawaleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
2.    Pigmenty powinny wykazywać następujące cechy:
a)   odpowiednią barwę i odcień, określane przez porównanie ze wzorcem,
b)   odpowiednią miałkość określoną na podsta​wie pozostałości przesiewu wg metody wy​mywania suchej farby przez sito o wymia​rach oczek podanych w normach przedmio​towych,
e)  masę oznaczaną wg normy przedmiotowej, która powinna wynosić:
—  dla pigmentów, lekkich od 2,2 do 3,4 g/cm3,
—  dla pigmentów ciężkich od 3,5 do 9,2 g/cm3,
d)   dostateczną zdolność krycia zależną od ro​dzaju pigmentu 4  stopnia  jego zmielenia (miałkości),                                                
e)   wymaganą zdolność barwienia, która im jest większa, tym mniej pigmentu potrzeba wziąć
.do przygotowania 1 kg farby,
f)   dostateczną odporność na działanie światłą sprawdzaną wg  obowiązującej  normy  dla warunków wewnętrznych, gdy pigment prze​widziany jest do malowania wnętrz, lub dla warunków  zewnętrznych — gdy pigment
przewidziany jest do malowania powierzchni narażonych na działanie czynników atmo​sferycznych,
g) wystarczającą odporność na działanie wapna i cementu, w przypadku użycia pigmentu do farb wapiennych i cementowych, lub przy malowaniu tynków zawierających wapno i cement,
h) wystarczającą odporność na działanie szkła wodnego, w przypadku użycia pigmentu do farb krzemianowych, sprawdzaną wg obo​wiązującej normy,     .
i) określoną liczbę, olejową (w przypadku sto​sowania wyrobów Olejnych) charakteryzują​cą się ilością oleju lnianego potrzebną do  uzyskania pasty ze 100 g pigmentu, przy czym im większa jest liczba olejowa, tym więcej czasu potrzeba na schnięcie powłoki malarskiej,
j) zdolność przeciwdziałania korozji — w przy​padku użycia pigmentu do wyrobu farb rdzochronnych.
1.1.2. Spoiwa wodne
1.     Mleko wapienne powinno mieć postać cie​czy o gęstości śmietany uzyskanej ż rozcieńcze​nia 1 części ciasta wapiennego (dołowanego co najmniej 6 miesięcy) z 3 częściami wody, tworzącego jednolitą, lepką w dotknięciu jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń me​chanicznych.
2.     Zaczyn cementowy o konsystencji śmietany powinien być przygotowany z cementu port​landzkiego białego, z cementu portlandzkiego 35 (beż dodatków) lub hutniczego odpowiada​jących wymaganiom norm.
3.     Klej kostny lub skórny powinien być uży​wany w postaci przezroczystych tabliczek, ku​leczek lub łomu o zabarwieniu od jasnożółtego do ciemnobrązowego, bez zapachu świadczącego o procesie gnilnym, nierozpuszczalnego w wo​dzie zimnej.
4.     Klej roślinny suchy (ziemniaczany) lub dekstrynowy powinien być w postaci białego lub
żółtego proszku, bez grudek, skwaleń i zapachu świadczącego o procesach gnilnych.
5.    Klej kazeinowy powinien stanowić biały lub żółtawy suchy proszek, bez grudek i ska-waleń oraz ,bez zapachu świadczącego o proce​sach gnilnych. Powinien rozpuszczać się w wo​dzie w ciągu 1 godz.
6.     Szkło wodne potasowe powinno być gęstą cieczą, przezroczystą, bezbarwną lub barwy lek​ko żółtej, bez osadu, zgalareceń, odpowiadające wymaganiom normy.
1.1.3. Spoiwa bezwodne                              -
1.     Pokost  lniany  (naturalny)  powinien  być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciem​nobrązowego i odpowiadającą wymaganiom nor​my.                           
2.    Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do bru​natnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen​tualnym dodatkiem modyfikującym, o właści​wościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy  lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.     Lakiery powinny być używane w postaci niepigmąntowanych roztworów żywicznych na​turalnych lub syntentycznych w olejach schną​cych lub w rozcieńczalnikach, a po rozprowa​dzeniu ich cienką warstwą powłokową powinny tworzyć lśniącą lub matową, bezbarwną lekko żółtą błonkę.
1.1.4. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne
Spoiwa emulsyjne w postaci opalizującej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wyglądzie białego zawiesistego mleczka kauczukowego (la​teksu) stosuje się oddzielnie do gruntowania podłoży porowatych albo w gotowych, produ​kowanych fabrycznie farbach (Polinit, Styronit, Maleinit, Maleinak itp.).
1.1.5. Spoiwa silikonowe wodorozcieńczalne  i rozpuszczalnikowe
Spoiwa silikonowe wodorozcieńczalne (dyspersje wodne żywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe o wyglądzie cieczy opalizującej sto​suje się oddzielnie do gruntowania podłoży lub w postaci gotowych, produkowanych fabrycznie farbach.
1.1.6. Rozcieńczalniki
W zależności od -rodzaju spoiwa zalecane są następujące rozcieńczalniki (ciecze upłynniają​ce):                                         
—  woda — do farb wapiennych, cementowych, klejowych,   kazeinowych,   krzemianowych, emulsyjnych i dyspersyjnych oraz silikono​wych wodorozcieńczalnych, powinna odpo​wiadać normie,
—  terpentyna i benzyna do lakierów i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olej-
nych   powinny   odpowiadać   wymaganiom norm,
—  spirytus do lakierów spirytusowych powi​nien odpowiadać wymaganiom dla spirytusu denaturowanego (skażonego),
—  aceton do lakierów i emalii powinien odpo​wiadać wymaganiom normy,
—  rozpuszczalnik  do   wyrobów   chemoutwardzalnych powinien odpowiadać wymaganiom obowiązującej normy,
—  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycz​nie powinny odpowiadać normom  lub  mieć   cechy  techniczne  zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
1.1.7. Rodzaje farb, emalii i lakierów zalecanych do malowania wewnętrznego
1.     Farby wapienne sporządzane na budowie lub   fabrycznie   (dopuszczone   do   stosowania w budownictwie świadectwami) 
2.     Farby kazeinowe sporządzane na budowie lub fabrycznie .
3.     Farby klejowe sporządzane na budowie lub fabrycznie na klejach skrobiowych (np. klej malarski MT), celulozowych (np. Glikocel), glu​tenowych (np. klej kostny lub skórny) oraz klej kazeinowy, odpowiadające wymaganiom normy.   Farby   te   można   stosować   na wszystkich   rodzajach   tynków   wewnętrznych zwykłych i pocienionych. Przy malowaniu wy​soko- jakościowym warstwę podkładową utrwa​lać należy przez zagruntowanie gruntownikiem mydlanym, a następnie nakładać warstwę wie​rzchnią z farby klejowej, którą wykańcza się metodą tepowania.    
4.     Farby emulsyjne wytwarzane na różnych spoiwach   polimerowych    (lub   kopolimerach) można stosować na beton o gładkiej powierzch​ni, tynki zwykłe i pocienione wszystkich ro​dzajów  dopuszczonych  na  powierzchnie  we​wnętrzne budynków.
5.     Mogą być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych:
—  Polinit na spoiwie ż dyspersji wodnej poli​octanu winylu,                                   
—  Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej poli​octanu winylu,
—  Maleinak na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleinianem dwubutylu,
—  inne dopuszczone do stosowania w budow​nictwie.
6.     Wyroby olejne i syntetyczne (farby, emalie, lakiery) można stosować do malowania powierz​chni z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz elementów metalowych, z tym że wyroby te powinny odpowiadać normom lub świadectwom.
7.     Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliureta​nowe produkowane fabrycznie, można stosować do malowania posadzek parkietowych, boazerii i innych elementów z drewna i materiałów dre​wnopochodnych — wyłącznie dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi świa​dectwami. W przypadku tęgo rodzaju wyrobów należy przestrzegać zaleceń zdrowotnych i okre​sów karencyjnych wskazanych przez Państwo​wy Zakład Higieny w odniesieniu do materiałów odpowiadających   normom   państwowym   (PN, BN) lub podanych w świadectwach ITB, a od​noszących się do pomieszczeń, w których wyko​nano wymalowania danym rodzajem lakieru.

1.2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością

 Według OST.

1.3 Wymagania dotyczące środków transportu
 Według OST.

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.

1.4.1. Wymagania podstawowe
1. Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynko​wych i niżej podanych — malarskich. 

2.Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo wykonanych rusz​towań lub drabin.
3.     W przypadku malowania konstrukcji w wa​runkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z po​mostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upad​kiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
4.     Przy robotach przygotowawczych wymaga​jących użycia materiałów o właściwościach al​kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej, tj.:
—  zabezpieczyć   oczy   okularami   ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem,
—  zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez po​smarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach,
—  używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
5.     Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę (np. piasek przy piaskowaniu) lub natrysku farb zawierających krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza, a skó​rę  twarzy  i  rąk  smarować   tłustym  kremem ochronnym.
6.     Materiałów  zawierających związki  ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdro​wia nie należy nanosić metodą natrysku, a po​włok z tych materiałów — szlifować na sucho.
7.     Przy wykonywaniu wymalowań materiała​mi zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub roz​cieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych,, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych fta​lowych, lakierach) należy:
—  stosować odzież ochronną,
—  wykonywać  wewnętrzne   roboty  malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wenty​lacji mechanicznej, zapewniającej sukcesyw​ną wymianę powietrza,
—  przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów,   używania   otwartych   palenisk (pieca, grzejnika elektrycznego, itp.), narzę​dzi i silników powodujących iskrzenie i mo​gących być źródłem pożaru,
—  umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykony​- wania   robót   malarskich   z   zastosowaniem łatwopalnych materiałów;  podręczny sprzęt przeciwpożarowy  powinien  być  łatwo  do​stępny,  aby mógł  być   natychmiast  użyty w wypadku pożaru.
1.4.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
1.     Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać  i wygładzić powierzchnię przezna​czoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wy​konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następ​nie należy powierzchnię zagruntować. W robo​tach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać przed  szpachlowaniem.   Podłoża  nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.
2.     Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz bu​dynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu   tynków   i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wyko​nywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osa​dzeniu innych przedmiotów w ścianach.
3.     Wilgotność  powierzchni  tynkowych  prze​widzianych  pod  malowanie  powinna  być  nie większa, niż to podane jest w tabeli 27-1 Malowanie tynków o wyższej   wilgotności   niż podana w tabl. 27-1 może powodować  powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłasz​cza klejowej  i kazeinowej).  Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgot​ność nie większą niż 12%, a płyty  najwyżej 4%.
Tablica 27-1
Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczo​nego do malowania

	Rodzaj powłoki z farby
	Największa wilgotność podłoża, % masy

	Farba wapienna 

Farba klejowa lub kazeinowa
Farba olejna, olejno-żywiczna i   syntetyczna   (np.   ftalowa)
Farba emulsyjna
	6
4
3
4


4.     Wewnątrz   budynku   pierwsze   malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończe​niu robót poprzedzających, a w szczególności:
—  całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanali​zacyjnych,   centralnego   ogrzewania,   gazo​wych, elektrycznych itp. (bez założenia ze​wnętrznych przykryw kontaktów, wyłączni​ków lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń  sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lamy itp.),
—  wykonaniu podkładów pod wykładziny pod​łogowe,
—  ułożeniu podłóg drewnianych (białych),
—  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostar​czona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).
5.     Drugie malowanie można wykonywać po:
—  wykonaniu tzw. białego montażu,
—  po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklino-waniem posadzek deszczułkowych i mozai​kowych,
—  po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona (konfe​kcjonowana).
6.     Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
—  powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom PT.
—  wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków po​winny być naprawione przed przystąpieniem do  malowania  przez  wypełnienie  zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z po​wierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw zaprawy gipsowej,
—  świeże    tynki    zewnętrzne    niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed malo​waniem zafluatowane; nie dotyczy to malo​wania  farbami  wapiennymi,  cementowymi oraz tynków wapiennych malowanych farba​mi kazeinowymi,
—  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w  przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być zaimpre-gnowane  gruntownikiem pokostowym  albo zagruntowane    roztworem   wodnym   kleju
zwierzęcego (wymalowania wewnętrzne) lub środkiem silikonowym, np. Ahydrosilem KT,
—  przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanie​czyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłusz​cze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczy​szczona z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej,
—  nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia    poprzedniej    powłoki   malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych); po oczyszczeniu tynk nie powinien być roz​miękczony (np. gipsowy).
7.     Drewno powinno być niezmurszałe, bez ze​psutych lub wypadających sęków i zacieków. Na powierzchni drewna niestruganego dopusz​cza się drobne nierówności lub uszkodzenia me​chaniczne, lecz bez zadziorów, zaś powierzchnia drewna struganego powinna być gładka, a uszkodzenia  powinny  być  naprawione   szpachlówką klejowo-olejną lub emulsyjną, lub inną dopuszczoną do stosowania, sęki zaleca się po​kryć roztworem spirytusowym szelaku. Elemen​ty   do   malowania   powinny   być   dopasowane i umocowane w konstrukcji  z okuciami wpu​szczonymi nie głębiej niż na 1 mm poniżej po​wierzchni malowanej, wystającymi nie więcej niż na 0,5 mm nad nią. Wkręty i gwoździe nie powinny wystawać poza powierzchnię licową, a ich główki powinny być zabezpieczone farbą antykorozyjną, politurą albo roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona  do   malowania po​winna  być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam, tłuszczu, żywicy lub innych zanieczyszczeń. Do​tyczy to również płyt pilśniowych porowatych lub tektury.
8.     Powierzchnia konstrukcji stalowych powin​na być przygotowana do malowania w sposób podany j/w,    oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej  powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej powinny być — niezależnie od przewidywanego rodzaju malo​wania ścian — pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).
9.    Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni nieme​talowych powinny być dokładnie odizolowane przez  powleczenie  roztworem  szkła  wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnącym lakierem itp. Szkła wodnego nie należy używać w przy​padku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub, lakierowej.
10.   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
—  rodzaju podłoża (beton, tynki, płyty pilśnio​we itp.),
— rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olej​ne itp.),
—  miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche lub narażone na zawilgocenie).
Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależ​ności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach  lub świadectwach do​puszczenia nowych wyrobów malarskich do sto​sowania w budownictwie.
11.   Roboty malarskie powinny być wykonywa​ne w temperaturze nie niższej niż +5°C (z za​strzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczal​nikowa silikonowa (Silema B), którą można ma​lować przy temperaturze — 5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót ma​larskich wynosiła:
—  przy malowaniu farbami wodnymi i wodo​rozcieńczalnymi od +12 do 18°C,
— przy  szpachlowaniu  i  malowaniu  farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
—  przy   lakierowaniu   i   powlekaniu   emalią + 20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy malowaniu wy​robami chemoutwardzalnymi i poliuretano​wymi.
12.    Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimo​wym, a w okresie letnim podczas opadów atmo​sferycznych, podczas intensywnego, nasłonecz​nienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malo​wanie   powierzchni   zawilgoconych   w   dniach deszczowych.
1.4.3. Przygotowanie powierzchni
Wymagania ogólne                            
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod ma​lowanie powinny być:
a)   gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern; wszelkie wy​stępy od lica powierzchni należy skuć, usu​nąć lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyn​cze wgłębienia o średnicy nie przekraczają​cej   5  mm  i głębokości do 4 mm — dla podłoży betonowych;   w  zakresie  równości tynki powinny spełniać wymagania określo​ne dla tynków IV kategorii wg obowiązują​cej1 normy, z wyjątkiem malowania doboro​wego,
b)   dostatecznie   mocne,   tzn.   powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wy​kruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
c)   czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i in​nych zanieczyszczeń (jak kurzu, brudu oraz rdzy);  w  razie  potrzeby należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z deter​gentem i następnie spłukać czystą wodą,
d)   w dostatecznym stopniu dojrzałe pod wy​malowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu olejnego w zależności od rodzaju prze​widzianej  farby  (2—6  tygodni);  dopuszcza się zabarwienie jasnoróżowe pod działaniem roztworu alkoholowego f enolof taleiny 1%,
e)   dostatecznie suche — wilgotność podłoża po​winna być zgodna z wymaganiami podany​mi w tabl. 27-1, a jej sprawdzenie można wykonać przy użyciu:
—  aparatu   wskaźnikowego,   elektrycznego lub karbidowego,
—  metodą suszarkowo-wagową,
—  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
1.4.4. Wykonywanie robót malarskich
Malowanie farbami wapiennymi

1.     Powłoki jednowarstwowe powinny równo​miernie   pokrywać   podłoże,   bez   prześwitów, plam i odprysków, oraz nie powinny się ścierać ani osypywać przy potarciu miękką tkaniną ba​wełnianą lub wełnianą. Dopuszczalne są ślady pędzla i nierównomierny odcień barwy powłok.

2.     Powłoki dwuwarstwowe nie. powinny wy​kazywać smug, prześwitów, plam, śladów pę​dzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury po-krywanego podłoża.  Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się popra​wek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Na linii styku odmiennych barw powłok mogą występować odchylenia od linii prostej do 2 mm na 1 m oraz do 4 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie linii liczy się od przyjętej teoretycznie linii zmiany ba​rwy. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ.

1.4.5. Malowanie farbami emulsyjnymi
1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekują​cych (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na re-
emulgację.   Powinny   one   dawać   aksamitnomatowy   wygląd   pomalowanej   powierzchni
(z wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk).
1.4.6. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi
1.    Powłoki z wymienionych wyrobów powinny odpowiadać tym samym wymaganiom, co powłoki malarskie zewnętrzne.
1.5 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

1.5.1. Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
1.    Terminy, wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:
—  badanie powierzchni tynków należy wyko​nywać po otrzymaniu protokołu z ich przy​jęcia,
—  badanie powierzchni betonów należy prze​prowadzać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania,
—  badanie wszystkich podłoży należy przepro​wadzać dopiero po zamocowaniu i wbudo​waniu elementów przeznaczonych do malo​wania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich,
—  badanie   stopnia   skarbonizowania   podłoża należy wykonywać bezpośrednio przed przy​stąpieniem do robót malarskich,
—  badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,
—  badanie  podkładów   należy  przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia.
2.     Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie  niższej  niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.
3.     Badanie podłoży powinno obejmować:
—  sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-. mehtowego należy przeprowadzać przez ze​skrobanie warstwy tynku o grubości, około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roz​tworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast in​tensywne    zabarwienie    różowe    świadczy  o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, — sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, żeliwa, betonu itp.  należy wykonać  przez  polanie  badanej  powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spły​wając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.   
4.     Badanie materiałów:
—  sprawdzenie materiałów należy przeprowa​dzać na podstawie zapisów w dzienniku bu​dowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wy​ników . kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wy​maganiami , dokumentacji technicznej  oraz z odpowiednimi normami  lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowa​nia w budownictwie,
—  materiały, których jakość nie jest potwier​dzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem.                       
5.     Badanie warstw gruntujących obejmuje:
—  sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po​wierzchni tynków  przez kilkakrotne .po​tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka pias​ku,
— sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie  powierzchni podkładu kilkoma kroplami wo​dy; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po​winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach,            
—  sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu na​stępnej warstwy powłokowej wystąpią różni​ce w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno, przycisnąć tampon z waty o grubości około .1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać za wyschniętą, jeżeli po odjęciu tam​ponu włókienka waty nie przylgnęły do po​wierzchni podkładu, sprawdzenie przyczepności podkładu z farb rdzochronnych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy . W przypadku. elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można wyko​nywać w sposób uproszczony, tj. przez kilka​krotne uderzenie podkładu młotkiem o ma​sie 150 g. Podkład ma dostateczną przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań.
1.5.2.  Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych
1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:
—  powłoki   z   farb   klejowych,   kazeinowych, emulsyjnych   —   nie   wcześniej   niż  po  7 dniach,
—  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów i e-malii olejnych i syntetycznych, i lakierów poliuretanowych — nie wcześniej  niż po 14 dniach.
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i  wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót malarskich farbami olejny​mi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sa​nitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.
2.     Badania techniczne należy przeprowadzać w warunkach temperaturowo-wilgotnościowych jak podano wyżej.
3.     Odbiór   robót   malarskich   wewnętrznych obejmuje badania jak podano wyżej. Ocenę powłok malarskich wewnętrznych należy przeprowadzać jak powłok zewnętrznych.

1.6 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 Obmiaru robót dokonywać zgodnie zasadami i na warunkach zawartymi w katalogach podanych w przedmiarach robót.
 1.7  Opis sposobu odbioru robót budowlanych
 Odbiór wykonanych robót może odbywać się etapowo lub po ukończeniu całego zakresu robót zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Inwestorem.
1.8 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

     Opis rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących podano w OST – S-B-01.00 pkt.1.13 

1.9 Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wyma​gania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farba​mi emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez​wodnych
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie kon​strukcji stalowych. Ogólne wytyczne BN-82/6016-06 Ałun. glinowo-potasowy techniczny
BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro 

BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogól​nego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego sto​sowania

BN-74/6112-17 Szpachlówka    poliwinylowa    ogólnego stosowania biała
BN-69/6112-21  Szpachlówka emulsyjna 

JP-60 BN-73/6113-14  Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania 
BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe
BN-80/6113-28 Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania
BN-74/6115-16 Emalie poliwinylowe ogólnego stosowa​nia
BN-76/6115-38 Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogól​nego stosowania
BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit       .               ,
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do  wymalowań we​wnętrznych

BN-78/6118-09 Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych Ogólnego stosowania
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne
BN-82/6118-32 Pokost lniany
1
27

