	Specyfikacje techniczne
ST-02 Roboty Rozbiórkowe



	Inwestycja:

Inwestor:




	PRZEBUDOWA KOMORY ROZDZIAŁU WODY ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ 2 X 500 M3 Z RUROCIĄGAMI TECHNO-LOGICZNYMI ORAZ WYMIANĄ ODCINKA RUROCIĄGU WODY CZYSTEJ DN 500

Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka z o.o. 

ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg



	ST-02

ROBOTY ROZBIÓRKOWE


31.
Dane ogólne

1.1.
Przedmiot i zakres robót
3
1.2.
Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych
3
1.3.
Określenia podstawowe
3
1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót
3
2.
Wymagania dotyczące włąściwości wyrobów
4
3.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
4
4.
Wymagania dotyczące środków transportu
4
5.
Wymagania dotyczące wykonania robót
4
5.1.
Ogólne warunki wykonania
4
5.2.
Szczegółowe warunki wykonania
4
5.2.1.
Roboty przygotowawcze
4
5.2.2.
Warunki wykonania robót rozbiórkowych oraz przepisy BHP
5
5.2.3.
Zakres robót
5
6.
Kontrola jakości
6
6.1.
Wymagania ogólne
6
6.2.
Wymagania szczególne
6
6.2.1.
Kontrola prowadzonych robót
6
6.2.2.
Zakres kontroli robót
6
7.
Obmiar robót
6
8.
Odbiór robót
6
9.
Rozliczenie robót
6
10.
Dokumenty związane
7


1. Dane ogólne
1.1. Przedmiot i zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robót rozbiórkowych związanych z realizacją Robót, w tym m.in.:
Komora rozdziału wody (ob.08.3):
oczyszczenie terenu budowy,

zabezpieczenie  istniejących obiektów w otoczeniu komory rozdziału wody,
rozbiórkę murowanej części nadziemnej komory rozdziału wody,
rozbiórkę istniejącego stropu żelbetowego i ścian do poziomu projektowanego stropu,

rozbiórkę istniejącego pomostu stalowego wraz z drabinami stalowymi i barierkami stalowymi,

Uwaga:
Zabrania się składowania gruntu, gruzu oraz wszelkich materiałów i ciężkiego sprzętu na istniejącym stropie zbiorników i komory.
1.2. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008:

· 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

· 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z ST-00 „Wymagania ogólne” oraz 
z określeniami przywołanymi w pozostałych ST.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przyjąć następujące zasady: - podczas demontażu poszczególnych elementów należy przestrzegać przepisów BHP, które obowiązują przy realizacji robót budowlano - montażowych w tym i rozbiórkowych. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać pracowników z zasadami organizacji i technologii robót rozbiórkowych. Sposób rozbiórki elementów, a zwłaszcza ich kolejność jest odwrotnością montażu, a więc wymaga od pracowników kwalifikacji, które posiadają montażyści i ich dozór techniczny. Przed rozpoczęciem demontażu elementów obiektu należy przełożyć bądź też odłączyć istniejące sieci prądu, gazu, sieci technologicznych, sterowniczych, wody itd., które zlokalizowane są na rozbieranej konstrukcji obudowy lub w jej pobliżu. Przełożenia lub odłączenia w/w instalacji powinny być wykonane przez osoby uprawnione i potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki.

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przyjąć zasadę, że rozbiórka elementu nie może spowodować zawalenia się pozostałych elementów, a więc utraty stateczności pozostałej, jeszcze nie rozebranej konstrukcji. Przed rozpoczęciem demontażu (rozbiórki) poszczególnych elementów, należy wyznaczyć bezpieczne strefy ochronne. Strefa taka nie może być mniejsza niż 6,0 m.

Strefy ochronne w rejonie prowadzonych robót należy wygrodzić prowizorycznym ogrodzeniem ochronnym typu przenośnego umieszczonym na stojakach ramowych.

Ogrodzenie "ochronne" oznakować i pomalować farbami w kolorach jaskrawych.

W strefie prowadzonych prac rozbiórkowych obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania innych pracowników poza pracownikami brygady rozbiórkowej.

Do podczepiania elementów należy stosować typowe zawiesia i pęta linowe, atestowane.

2. Wymagania dotyczące włąściwości wyrobów
Wymagania określono w ST-00 "Wymagania ogólne".

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne".

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST „Roboty rozbiórkowe” stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera sprzęt:

· młoty pneumatyczne,
· kilofy,
· łopaty,
· łomy,
· młoty,
· taczki do wywozu gruzu,
· wiadra,
· ładowarko-koparka na podwoziu kołowym,
· rusztowanie robocze,
· drabiny.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne".

Do transportu materiałów rozbiórkowych, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inżyniera środki transportu: 

· Samochód ciężarowy skrzyniowy 10÷15 t

· Samochód dostawczy 0,9 t

· Ładowarko-koparka na podwoziu kołowym

· Samochód wywrotka
5. Wymagania dotyczące wykonania robót

5.1. Ogólne warunki wykonania

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w ST-00 „Wymagania ogólne”

5.2. Szczegółowe warunki wykonania 

Wykonawca przeprowadzi wszystkie roboty rozbiórkowe zgodnie z prawem.

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami.

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych 
z właściwymi zarządcami dróg.
5.2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robót należy przygotować w sąsiedztwie omawianego obiektu przyobiektowy plac budowy, dla składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, odpowiednio zabezpieczone (taśmy ostrzegawcze, parkany, barierki) i oznakowane (tablice ostrzegawcze) oraz w miarę potrzeby oświetlone, a także zaplecze budowy zasilane w energię elektryczną i wodę. 

5.2.2. Warunki wykonania robót rozbiórkowych oraz przepisy BHP

W związku z prowadzeniem prac na terenie SUW, w sąsiedztwie działających obiektów należy podczas prac przestrzegać wszystkich przepisów i wymogów obowiązujących na terenie zakładu. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na nie uszkodzenie podczas prac obiektów sąsiadujących.

Materiały rozbiórkowe  należy w miarę możliwości szybko wywozić poza teren Zakładu, 
a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego przygotowanych punktach. 

Przepisy BHP

· przed rozpoczęciem robót należy przełożyć lub odłączyć istniejące sieci: prądu, gazu, sieci technologicznych, sterowniczych wody itp., które znajdują się w rozbieranym obiekcie lub obok. Przyłączenie lub odłączenie instalacji musi być wykonane przez osoby uprawnione 
z ramienia Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika rozbiórki. 

· teren, na którym będą prowadzone rozbiórki należy ogrodzić (taśmą ostrzegawczą, parkanem lub barierką), oznaczyć tablicami ostrzegawczymi oraz w miarę potrzeby oświetlić

· przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zapoznać pracowników 
z  bezpiecznymi metodami ich wykonania

· roboty rozbiórkowe winny być wykonane przez fachowe przedsiębiorstwa posiadające odpowiedni sprzęt budowlany i zatrudniające wykwalifikowanych pracowników.

· podczas prowadzenia robót rozbiórkowych siła wiatru nie powinna przekraczać 10m/sek. 
a widoczność winna być wystarczająca (powyżej 30m). Nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi.

· znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, 
a napięcie w liniach energetycznych wyłączyć. 

· w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa.

· jeżeli praca ma być wykonywana na wysokościach powyżej 2 metrów ponad otaczającym terenem bez użycia rusztowania to należy zabezpieczyć robotników w szelkowe pasy bezpieczeństwa z linką zapinającą do przełożenia przez linę ochronną rozpiętą do masztów umocowanych przy obu końcach frontu robót.

· stan zdrowia brygady rozbiórkowej musi być dobry i wolny od chorób.

· roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie,

· wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Podczas prowadzenia robót ściśle przestrzegać przepisów BHP, roboty powinny być prowadzone ściśle z obowiązującymi przepisami. 
5.2.3. Zakres robót
Komora rozdziału wody (ob.08.3):

· oczyszczenie terenu budowy,

· zabezpieczenie  istniejących obiektów w otoczeniu komory rozdziału wody,
· rozbiórkę murowanej części nadziemnej komory rozdziału wody,
· rozbiórkę istniejącego stropu żelbetowego i ścian do poziomu projektowanego stropu,

· rozbiórkę istniejącego pomostu stalowego wraz z drabinami stalowymi i barierkami stalowymi,

Uwaga:
Zabrania się składowania gruntu, gruzu oraz wszelkich materiałów i ciężkiego sprzętu na istniejącym stropie zbiorników i komory.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Wymagania szczególne

6.2.1. Kontrola prowadzonych robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji, przy akceptacji Inżyniera.

Kontrolę jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych STWiOR.
6.2.2. Zakres kontroli robót

· przed przystąpieniem do robót osoby z uprawnione wpisem do dziennika budowy stwierdzają, że odłączone zostały istniejące sieci: elektryczne, technologiczne, sterownicze 
i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu Inżynier dopuszcza Wykonawcę do prac,

· ścisłe przestrzeganie przepisów BHP a szczególnie dotyczących rozbiórki elementów, np. azbestowych, ich składowania i wywozu do utylizacji - prace te wykonywać może wyłącznie firma koncesjonowana, która każdorazowo przedstawi Inżynierowi poświadczenie o odbiorze azbestu przez upoważnioną firmę utylizacyjną,

· sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostały elementy rozbieranych konstrukcji.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano ST-00 „Wymagania ogólne”.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu oraz oczyszczenie terenu po rozbiórce obiektu oraz usunięcie z gruntu wszystkich pozostałości z rozbieranych elementów.
9. Rozliczenie robót

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.:

· rozbiórkę elementów budowlanych wraz z instalacjami,  

· czynności pomocnicze:

· prace pomiarowe

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· niezbędne rozdrabnianie

· wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego,

·  transport zewnętrzny i koszt utylizacji materiałów z rozbiórki, 

·  rusztowania, pomosty, rynny, stemplowania, zabezpieczenia,

·  niezbędną ilość poziomych przerzutów gruzu, skalnego,

· segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki  elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego,

·  utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych 
w celu wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, stemplowań itp.,

·  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,

· wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego

· wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół    bezpośredniej strefy przyobiektowej,

· koszt  utrudnień wynikających z ograniczonych możliwości składowania całości materiałów pomocniczych, rozbiórkowych i gruzu w bezpośredniej strefie przyobiektowej 
i wywozu ich poza strefę przyobiektową,

· uprzątnięcie placu (strefy) budowy,

· wszelkie elementy i materiały metalowe z rozbiórki Wykonawca posegreguje i złoży we wskazanym miejscu.

· opłata za eksploatacje / dzierżawę sprzętu

10. Dokumenty związane

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać łącznie z przepisami i dokumentami wymienionymi w punkcie 10. ST-00 "Wymagania ogólne" oraz z następującymi dokumentami:

· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
	


	PRZEBUDOWA KOMORY ROZDZIAŁU WODY ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ 2 X 500 M3 Z RUROCIĄGAMI TECHNOLOGICZNYMI ORAZ WYMIANĄ ODCINKA RUROCIĄGU WODY CZYSTEJ DN 500
2



